СПУСКАЕМЫЙ АППАРАТ НА ВЕНЕРУ

Дугин Д.А.

ООО Технопарк «Импульс», село Растуново, г. Домодедово, Московская область, Россия.

Изучение Венеры как планеты Земной группы представляет фундаментальный интерес с точки зрения сравнительной планетологии.

Венера – ближайшая к Земле планета Солнечной системы. Именно с Венеры началось исследование планет с использованием космической техники (60-е годы прошлого века). Венера похожа на Землю. Именно это во многом определило высокий интерес к изучению Венеры как планеты земной группы. Обе планеты-сестры имеют практически одинаковый размер, плотность, а, следовательно, и близкий состав. Обе планеты получают примерно одно и то же количество тепла от Солнца.

Изучение Венеры представляет интерес, как с точки зрения фундаментальной науки, так и с точки зрения сравнительной планетологии: исследования Земли, Венеры и Марса позволяют лучше понять раннюю историю формирования и развития планет земной группы и эволюции их атмосфер, различие в истории их тектонической активности. В частности, это позволяет провести параллели в будущее, показывая  возможные пути эволюции нашей Земли, ее атмосферы и климата.

Проект предназначен для длительных исследований Венеры. Целью проекта является продолжение фундаментальных исследований Венеры, активно проводившихся в 60-80 годы и начале девяностых советскими и американскими миссиями.

Разработанный космический комплекс позволяет обеспечить исследования структуры энергетического баланса и динамики нижней атмосферы, строение мезосферы, химсостав атмосферы, обилие инертных газов, строение и химию облаков, молнии и др.

Разработанный космический аппарат состоит из двух крупных блоков: перелетный модуль, который служит для обеспечения ориентации и стабилизации КА на всем протяжении перелёта Земля-Венера, поддержание условий необходимых для нормальной работы КА. И спускаемый аппарат, в котором расположены герметичный отсек для размещения научного оборудования, центральный герметичный приборный отсек и отсек для размещения полезного груза массой 200 кг и объемом V=1м3.

В качестве полезного груза возможно использование пенитраторов, сброс которых осуществляется после прохождения сернистых облаков, тем самым обеспечивая захват большей территории для получения научной информации и передачи ее на Землю, для более детальной подготовки следующих миссий. Использование венероходов, как аппараты для более детального изучения структуры и эволюции грунта Венеры. Двухкаскадная система парашютирования обеспечивает спуск СА и венерохода на поверхность со скоростью равной 7 м/с. Для изучения верхних слоев атмосферы целесообразно применение аппаратов самолетного типа, которые сбрасывались бы с СА до прохождения сернистых облаков.

Применение в конструкции СА объемно-армированные углерод-углеродные композиционные материалы, закрепленные на жестких носителях формы – шпангоутах, а именно в конструкции обтекателя и сбрасываемого защитного экрана. Позволяет снизить массу конструкции без потери прочностных и жесткостных показателей. Применение композиционных материалов заметно укрощает процесс производства подобных конструкции при незначительных затратах на изготовление оправки.

Данный космический аппарат позволяет решить большой спектр задач в области изучения строения атмосферы и поверхности Венеры. Применение и освоение в конструкции современных материалов, позволяет вывести ракетно-космическую промышленность на новый уровень.