# Инженерный подход к оценке межслойных напряжений и деформаций в авиационных конструкциях из полимерных многослойных композитов

## Грищенко С.В., Попов Ю.И.

## Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) «МАИ», г. Москва, Россия

Объектом исследования настоящей конкурсной работы является многослойный полимерный композиционный материал (в дальнейшем ПКМ) в нерегулярных зонах типовых конструкций планера самолёта и напряжённо-деформированное состояние (в дальнейшем НДС) в межслойном пространстве. Существующие методики анализа НДС многослойных ПКМ базируются на предположении о равенстве деформаций всех слоёв, однако это утверждение справедливо для регулярных зон. Нерегулярная зона характеризуется значительным и резким изменением геометрических параметров конструкции и характеристик жёсткости материала, что приводит к неравномерной загрузке слоёв, и, как следствие, неравномерности распределения деформаций по слоям и их относительному сдвигу. Возникающие напряжения могут привести к преждевременному расслоению.

Целью исследования является построение модели межслойного пространства многослойного ПКМ и анализ НДС межслойного пространства на основе решений, полученный с помощью разработанной модели. Модель строится на основных положениях теории упругости и базируется на решениях, полученных для клеевых соединений. Предполагается, что межслоевое пространство заполнено исключительно материалом матрицы ПКМ.

С помощью разработанной модели рассчитываются различные конструкции нерегулярных зон из ПКМ. Рассматриваются возможные условия, при которых межслойные напряжения и деформации могут достичь критических значений, в то время как в остальной конструкции напряжения могут быть намного ниже допустимых. Также рассматриваются способы снижения вероятности образования условий, при которых возможна потеря монолитности конструкции от межслоевых сдвигов.

Важным этапом при разработке конструкций, в том числе из ПКМ, является достаточно достоверное определение НДС элементов конструкции с целью прогнозирования поведения конструкции под действием различных внешних силовых факторов. Явление расслоения ПКМ наблюдается достаточно часто и причины такого явления не всегда ясны. Различные экспериментальные методики не всегда могут предоставить достаточно полную и достоверную картину напряжений в нерегулярных зонах конструкций из ПКМ, так как методики измерения не позволяют измерить напряжения и деформации каждого слоя в отдельности. Разработанная модель и инженерный подход к определению НДС, полученный на основе полученных решений, позволяют провести доопытную оценку НДС многослойного пакета ПКМ.