ПРОЕКТНЫЙ ОБЛИК ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ С ВЫНЕСЕННЫМ ТЕРМОЭМИССИОННЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ И ТУГОПЛАВКОЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБОЙ

- Баучкин Ф.А.

Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана,

г. Москва, Россия

Термоэмиссионные ядерные энергетические установки (ЯЭУ) являются наиболее перспективными для межорбитальных космических буксиров и космических энергетических установок повышенной мощности и не имеют альтернативы среди источников электрической энергии в космических системах в ближайшей и среднесрочной перспективе в диапазоне до 500 кВт.

ЯЭУ, проектируемые в настоящее время в России, строятся по классической схеме, когда термоэмиссионные преобразователи (ТЭП) находятся в пределах активной зоны ядерного реактора, а топливные элементы объединены с ТЭП в составе так называемых многоэлементных электрогенерирующих каналов (ЭГК) гирляндного типа.

Несмотря на то, что данная схема была успешно применена на ЯЭУ «Топаз» в составе космического аппарата «Плазма-А» в 1987 г., а также оказала свою работоспособность во время многочисленных экспериментов, она обладает рядом недостатков, главными из которых являются:

- Свеллинг топлива в полости эмиттера и, как следствие, нарушение величины межэлектродного зазора (МЭЗ) в ЭГК и существенное падение характеристик ЯЭУ. В настоящее время проблема частично решена благодаря освоению новых технологий.

- Попадание газообразных продуктов деления в МЭЗ, которые  загрязняют межэлектродный зазор и рабочее вещество ТЭП, осаждаются на поверхностях электродов и ухудшают их эмиссионные свойства. Решить эту проблему можно либо применением расходной схемы подачи цезия (открытый цикл), либо, в случае с замкнутым циклом, установкой в цезиевый контур сепаратора, который бы отделял и сбрасывал в открытый космос газообразные продукты деления. Причем в первом случае существенно возрастает стартовая масса установки, а во втором – возрастает стоимость установки и понижается ее надежность.

- Неизотермичность ЭГК по длине, обусловленная перепадами температур и потерями на коммутационных перемычках.

В работе предлагается альтернативная схема построения ЯЭУ, основная идея которой – расположение ТЭП за пределами активной зоны ядерного реактора и подвод тепла к ним с помощью тугоплавких высокотемпературных тепловых труб (ТВТТ). Преимуществами такой схемы являются: обеспечение изотермичности ТЭП по длине, ликвидация вероятности загрязнения МЭЗ и электродов газообразными продуктами деления, а также отсутствие ядерного топлива в ЭГК. Кроме того, в отличие от гирляндной схемы, в ЭГК практически отсутствуют радиальные нейтронные потоки.

Однако такая схема никогда не применялась на практике, более того, она содержит в себе ряд серьезных технических и технологических сложностей, главные из которых – проблема обеспечения длительного ресурса высокотемпературных тепловых труб (они должны работать 7…10 лет при температурах порядка 2000 К и радиальных тепловых потоках выше 150 кВт/м2), проблема пуска высокотемпературных тепловых труб из замороженного состояния и проблема обеспечения последовательной коммутации ЭГК (что необходимо для получения большей выходной электрической мощности ЯЭУ).

В рамках работы была создана компоновка реактора-преобразователя с относительным расположением ядерного топлива и ТЭП, проведены расчеты и проектирование ТВТТ и ТЭП, выполнен нейтронно-физический расчет активной зоны реактора. Результатом работы стала готовая конструкция термоэмиссионного реактора-преобразователя электрической мощностью 25 кВт, выполненная по вынесенной схеме с использованием ЭГК, в составе которых особым образом совмещены ядерное топливо, ТВТТ и ТЭП.

Применение данных технических решений в перспективе делает возможным упрощение конструкции ЯЭУ, понижение массы и повышение ресурса ЯЭУ.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Квасников Л.А., Кайбышев В.З., Каландаришвили А.Г. Рабочие процессы в термоэмиссионных преобразователях ядерных энергетических установок / Под редакцией Л.А. Квасникова. – М.: Изд-во МАИ, 2001. – 208 с.: ил.

[2] Ушаков Б.А., Никитин В.Д., Емельянов И.Я. Основы термоэмиссионного преобразования энергии. – М.: Атомиздат, 1974. 288 с.

[3] Теория и расчет энергосиловых установок космических летательных аппаратов / Квасников Л.А, Латышев Л.А., Пономарев-Степной Н.Н., Севрук Д.Д., Тихонов В.В. – Изд. второе, перераб. и доп. – М.: Изд-во МАИ, 2001. – 480 с.: ил.

[4] Кузнецов В.А. Ядерные реакторы космических энергетических установок. – М.: Атомиздат, 1977. 240 с.

[5] Борисова О.Ю., Синявский В.В., Юдицкий В.Д. Инженерный метод расчета вольтамперных характеристик термоэмиссионных преобразователей. Методическое пособие по курсу лекций «Бортовые энергоустановки». Под ред. Яминского В.В. – М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2006.

[6] Ивановский М.Н., Сорокин В.П., Ягодкин И.В. Физические основы тепловых труб. – М.: Атомиздат, 1978. 256 с.

[7] Дан П.Д., Рей Д.А. Тепловые трубы: Пер. с англ.: Зейгарник Ю.А. – М.: Энергия, 1979. – 272 с.: ил.

[8] Основы теории и методы расчета ядерных энергетических реакторов: Учеб. пособие для вузов / Бартоломей Г.Г., Бать Г.А., Байбаков В.Д., Алхутов М.С.; Под ред. Батя Г.А. – М.: Энергоиздат, 1982. – 511 с.: ил.

[9] Технология термоэмиссионных преобразователей. Справочник. Под ред. канд. техн. наук Рябикова С.В. – М.: Атомиздат, 1974. 232 с.

[10] Технологические основы тепловых труб / Ивановский М.Н., Сорокин В.П., Чулков Б.А., Ягодкин И.В. – М.: Атомиздат, 1980. – 160 с.

[11] Патент 2262032 РФ, МПК8 F16 L 59/06, F16 L 59/08. Высокотемпературная экранная теплоизоляция / Гонтарь А.С., Коноплев Е.Е., Королев В.У., Николаев В.С., Попов С.А.; ФГУП "НИИ НПО "Луч". – Заяв. 12.03.2003; Опубл. 10.10.2005.

[12] Патент 2474893 РФ, МПК8 G21 D 7/00. Ядерная энергетическая установка космического аппарата / Еремин А.Г., Шитц Э.Н., Максименко Д.В.; ОАО "Красная Звезда" в лице гос. корпорации по атомной энергии "Росатом". – Заяв. 22.08.2011; Опубл. 10.02.2013