АННОТАЦИЯ

Данная работа посвящена синтезу и исследованию свойств градиентных композиционных материалов.

Цель работы заключалась в получении композиционных материалов с плавным переход свойств в пределах одного образца.

Синтез градиентных материалов основан на формировании сетчатых структур, которые представляют собой жесткие объемные узлы, соединенные гибкими и короткими полимерными цепочками. В качестве таких узлов выступают изоциануратные циклы, а в качестве линейных цепочек, соединяющих эти узлы – олигодиолы. У таких материалов физико-механические свойства плавно меняются в пределах одного образца, при отсутствии переходных слоев и границ раздела и остаются постоянными в диапазоне от -60 до 120оС. Отличительной особенностью этих материалов является то, что они являются квазиупругими при любом значении модуля упругости (от 3 до 2000 МПа) во всем диапазоне перехода от эластичной резины до жесткой пластмассы [1].

Таким образом, появилась возможность исключить дополнительные операции (склейка, сварка и прочие методы соединений), которые используются при соединении разномодульных материалов, что в свою очередь позволит создавать монолитные конструкции с плавным изменением свойств, которые можно задавать в зависимости от назначения полимерного материала.

Градиентные полимерные материалы могут быть использованы в производстве изделий, в которых можно создать зоны с разной жесткостью и деформируемостью. Это могут быть валки, шестеренки, работающие бесшумно, амортизирующие прокладки, мембраны, опоры для различных приборов, например для радио- и видеотехники, бытовых приборов и различных устройств. Они могут быть использованы в обувной промышленности для создания комфортной обуви, в которой растягивающие нагрузки воспринимает резиноподобная часть материала, а сжимающие жесткая часть. Возможны и другие нестандартные применения.