## Определение упругих характеристик пакетов из полимерных слоистых композиционных материалов в произвольном направлении на основе теории упругости анизотропных пластин

## Марсавина В.А., Грищенко С.В., Попов Ю.И.

## Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) «МАИ», г. Москва, Россия

Объектом исследования настоящей конкурсной работы является многослойный полимерный композиционный материал (в дальнейшем ПКМ) и его упругие характеристики в произвольном направлении. Существующие инженерные методики определения совокупных упругих характеристик многослойного пакета ПКМ не всегда позволяют определить упругие характеристики в произвольном направлении измерения, но достаточно точно позволяют определить упругие характеристики в направлении 0 и 90 градусов. Однако бывают случаи, когда необходимо знать функцию упругих характеристик в зависимости от угла измерения. Например, для задания упругих характеристик пластины при конечно-элементном моделировании ПКМ, или для построения диаграммы модуля упругости в качестве справочных данных для различных типовых укладок.

Целью исследования является определение функции упругих характеристик произвольного пакета многослойного ПКМ (модуля нормальной упругости E и модуля сдвига G) в зависимости от произвольного угла измерения. Задача решается на основе закона Гука для анизотропных пластин.

Полученное решение является достаточно громоздким и сложным для «ручного» вычисления, поэтому полученная функция может быть использована для машинного вычисления как в составе уже существующих прикладных программных приложений, так и для создания специальных программных продуктов. Для повседневной конструкторской практики можно построить диаграммы модуля нормальной упругости и модуля сдвига как для монослоя, так и для типовых укладок.

Также рассматривается вопрос о применимости теории упругости, в частности закона Гука для анизотропных пластин, к слоистым и волокнистым композитам на примере определения модуля сдвига для композитного монослоя в различных направлениях при заранее известных продольных упругих характеристиках (модули упругости в направлении вдоль и поперёк волокон).